Инструкция: Развертывание MikroTik  на Proxmox VE

Архитектура системы

Proxmox VE - виртуализация (создание VM MikroTik)

Ansible Server - управление конфигурацией (управление роутерами)

ЧАСТЬ 1: УСТАНОВКА НА ANSIBLE SERVER

Выполняем на отдельном сервере Ansible:

# Обновляем систему и устанавливаем зависимости
sudo apt update
sudo apt install git ansible sshpass python3 python3-pip -y

# Устанавливаем Python библиотеки
pip3 install pyyaml

# Клонируем репозиторий управления
git clone https://github.com/1ZXXZ1/MT_N_M_S_A.git
cd MT_N_M_S_A/

# Переходим в папку скриптов
cd scripts/
# Делаем скрипт исполняемым
chmod +x mikrotik_manager.sh
# Проверяем установку
./mikrotik_manager.sh status

Ожидаемый вывод:

ЧАСТЬ 2: РАЗВЕРТЫВАНИЕ MIKROTIK  НА PROXMOX VE

Выполняем на сервере Proxmox VE:

# Запускаем скрипт автоматического развертывания 
bash <(curl -4 -k https://192.168.104.71:443/MK/deploy-mikrotik.sh)

ЧАСТЬ 3: ЗАПУСК И НАСТРОЙКА MIKROTIK НА PROXMOX

На Proxmox VE запускаем созданную ВМ:

# Запускаем виртуальную машину
qm start 100

# Проверяем статус
qm status 100

Ожидаемый результат: status: running

Подключаемся к консоли :

# Через веб-интерфейс Proxmox:

ЧАСТЬ 4: БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ MIKROTIK

В консоли MikroTik выполняем:

# Текущий пользователь: admin, пароль: пустой
# Устанавливаем новый пароль:

# Отключаем ненужные сервисы 
n

или
# Настраиваем сетевой интерфейс
/ip address add address=192.168.104.77/24 interface=ether1

# Включаем сервисы
/ip service set ssh port=22
/ip service set www port=80
/ip service set api port=8728

# Сохраняем конфигурацию
/system backup save

Пример последовательности:

user: admin
password: [Enter - пустой пароль]
n [отключаем ненужные сервисы]
[вводим новый пароль]
[подтверждаем пароль]

ЧАСТЬ 5: НАСТРОЙКА СЕТИ ДОСТУПА

Проверяем доступность с Ansible сервера:

# С Ansible сервера проверяем доступность
ping 192.168.104.77

# Проверяем SSH доступ
ssh admin@192.168.104.77

# (выйти: quit)

ЧАСТЬ 6: ДОБАВЛЕНИЕ MikroTik  В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

На Ansible сервере:

# Переходим в папку скриптов
cd ~/MT_N_M_S_A/scripts/

# Добавляем роутер в систему управления
./mikrotik_manager.sh add-router router_100

Заполняем параметры:

IP адрес: 192.168.104.77

Описание: MikroTik  7.20.2 on Proxmox

Группа: core

Пароль: ВашПароль

ЧАСТЬ 7: НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ MikroTik

Создаем конфигурационный файл:

# Редактируем конфигурацию роутера
./mikrotik_manager.sh edit-router router_100

Добавляем базовые команды:

# Базовая конфигурация mikrotik
# Создано: $(date)

# Системная информация

/system identity set name=-100

/system clock set time-zone-name=Europe/Moscow

# Безопасность

/ip service disable telnet,ftp

# Команды проверки

/interface print

/ip address print

/ip service print

/system resource print

Сохраняем: Ctrl+X → Y → Enter

ЧАСТЬ 8: ТЕСТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

Включаем роутер и запускаем развертывание:

# Включаем роутер в системе
./mikrotik_manager.sh enable router_100

# Запускаем развертывание конфигурации
./mikrotik_manager.sh deploy router_100

Решение проблемы: Отсутствует папка results

# Создаем необходимые папки

mkdir -p results

Ожидаемый вывод:

Processing router: router_100
Host: 192.168.104.77
User: admin  
Status: ENABLED
Config: router_100_config.txt
Commands: 8

COMPLETED: router_100
Commands: 8
 Successful: 8
Failed: 0
Results: ../results/mikrotik_results_router_100_...

ЧАСТЬ 9: ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ

# Смотрим результаты выполнения
./mikrotik_manager.sh show-results router_100

# Проверяем список всех MikroTik 
./mikrotik_manager.sh list

# Общий статус системы
./mikrotik_manager.sh status

ЧАСТЬ 10: МАСШТАБИРОВАНИЕ - ДОБАВЛЕНИЕ ЕЩЕ MikroTik

На Proxmox создаем дополнительные VM MikroTik :

# Создаем второй 
bash <(curl -4 -k https://192.168.104.71:443/MK/deploy-mikrotik.sh)
# VM ID: 101
# IP: 192.168.104.78

На Ansible добавляем в управление:

./mikrotik_manager.sh add-router router_101

# IP: 192.168.104.78
# Группа: branch

КРИТЕРИИ УСПЕШНОЙ УСТАНОВКИ

Proxmox VE:

✅ ВМ  создана и запущена

✅ MikroTik  доступен

✅ Сетевой интерфейс настроен

Ansible Server:

✅ Система управления установлена

✅ Роутер добавлен в конфигурацию

✅ Команды успешно выполняются

✅ Результаты сохраняются

Сетевая связность:

✅ Ping до  работает

✅ SSH подключение установлено

✅ Ansible выполняет команды на MikroTik